Техническое обслуживание

и ремонт автомобильного транспорта

# Методические указания

# к выполнению курсового проекта

по МДК 01.02 «Техническое обслуживание

и ремонт автотранспорта»

для студентов специальности 23.02.03

«Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта»

2016

| ОДОБРЕНО: цикловой комиссией специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Председатель комиссии Н.С. Сысолятин | #### СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по научно-методической работе Екатеринбургского колледжа транспортного строительства Т.К. Пермякова | #### УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по учебной работе Екатеринбургского колледжа транспортного строительства А.М. Шанин |
| --- | --- | --- |

| Автор: | ### Сысолятин Н.С. | – | преподаватель дисциплин профессионального цикла Екатеринбургского колледжа транспортного строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Рецензент: | ### Крохалев Г.В. | - | помощник начальника транспортно-логистического цеха ФГУП УЭМЗ |

В основной части методических указаний представлена методика определения производственной программы автотранспортного предприятия (АТП) по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, основы расчета численности производственных рабочих, методика определения площадей производственных участков, а также основы выбора методов организации производства технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава на АТП, организации технологических процессов.

Методические указания предназначены для студентов дневного и заочного отделений, обучающихся по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, используются при разработке курсового проекта по междисциплинарному курсу «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», а также  при работе над дипломным проектом.

Могут быть полезны для преподавателей, ведущих курсовое и дипломное проектирование по специальности 23.02.03.

 Екатеринбургский колледж транспортного строительства, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Цель и задачи курсового проекта, его содержание | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Виды курсовых проектов | 7 |
| 3 | Рекомендации по организации работы над курсовым проектом | 8 |
| 4 | Методические указания по разработке разделов курсового проекта | 9 |
| 4.1 | Введение | 9 |
| 4.2 | Характеристика АТП и объекта проектирования | 9 |
| 5 | Методические указания по оформлению курсового проекта | 11 |
| 6 | Расчетно - технологический раздел | 12 |
| 6.1 | Выбор исходных нормативов режима ТО и ремонта и корректирование нормативов | 13 |
| 6.2 | Определение проектных величин коэффициента технической готовности и коэффициента использования автомобилей | 16 |
| 6.3 | Определение годового пробега автомобилей (автопоездов) на АТП | 17 |
| 6.4 | Определение годовой и сменной программы по техническому обслуживанию автомобилей (автопоездов) | 18 |
| 6.5 | Определение общей годовой трудоемкости ТО и ТР подвижного состава на АТП | 19 |
| 6.6 | Определение годовой трудоемкости работ по объекту проектирования | 20 |
| 6.7 | - Определение количества ремонтных рабочих в АТП и на объекте проектирования | 21 |
| 7 | - Организационный раздел | 22 |
| 7.1 | - Выбор метода организации производства ТО и ТР на АТП | 22 |
| 7.2 | Выбор метода организации технологического процесса на объекте проектирования | 24 |
| 7.3 | Схема технологического процесса по объекту проектирования | 25 |
| 7.4 | Выбор режима работы производственных подразделений | 26 |
| 7.5 | Расчет количества постов в зонах ТО и ТР и постов диагностики | 27 |
| 7.6 | Распределение исполнителей по специальностям и квалификации | 30 |
| 7.7 | Подбор технологического оборудования | 32 |
| 7.8 | Расчет производственной площади объекта проектирования | 32 |
| 7.9 | Техника безопасности | 34 |
| 8 | Технологическая карта | 35 |
| 9 | Заключение | 37 |
| 10 | Список литературы | 38 |
| 11 | Приложения | 40 |

# 1. Цель и задачи курсового проекта, его содержание

Курсовой проект по техническому обслуживанию автомобилей является одним из важнейших этапов изучения материала программы по междисциплинарному курсу (МДК) «Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта» студентами колледжа по специальности 23.02.03.

Целью курсового проекта является углубление, закрепление и систематизация знаний студентов по решению вопросов технологического проектирования производственных подразделений современных автотранспортных предприятий (АТП).

На основе изучения теоретического материала программы МДК в проекте осуществляется технологическое проектирование одного из производственных подразделений АТП. При этом в проекте решаются следующие основные задачи:

- определение объемов работ и численности исполнителей;

- разработка вопросов организации и технологии работ;

- принятие планировочных решений;

- разработка мероприятий по технике безопасности.

Указанные задачи решаются в соответствующих разделах пояснительной записки и графической части.

Пояснительная записка является текстовым документом проекта, в котором выполняются необходимые технологические расчеты, и приводится обоснование принимаемых решений

По своему содержанию пояснительная записка должна состоять из следующих разделов:

- Введение;

- Характеристика АТП и объекта проектирования;

- Расчетно-технологический раздел;

- Организационный раздел;

- Технологическая карта;

- Техника безопасности;

- Заключение;

- Список литературы

Графическая часть отражает принятое в проекте планировочное решение по производственному подразделению, указанному в задании.

2. Виды курсовых проектов

Курсовой проект разрабатывается по индивидуальному заданию на проектирование, которое выдается преподавателем.

Заданием на проектирование предусмотрена технологическая разработка одного из подразделений, на котором выполняются техническое обслуживание, диагностика или текущий ремонт. В зависимости от наименования объекта проектирования различают:

- проекты по техническому обслуживанию;

- проекты по диагностике;

- проекты по текущему ремонту.

К проектам по техническому обслуживанию относятся те, в которых объектами проектирования являются зона уборочно-моечных работ, зоны ТО-1 и ТО-2.

К проектам по диагностике относятся те, в которых объектами проектирования являются посты общей или поэлементной диагностики.

К проектам по текущему ремонту относятся те, в которых объектами проектирования являются посты зоны текущего ремонта (ТР) или цеха (участка, отделения) по ремонту узлов и агрегатов автомобилей.

3. Рекомендации по организации работы над

курсовым проектом

После получения индивидуального задания на проектирование работу над курсовым проектом целесообразно организовать в следующей последовательности:

- изучить теоретический материал программы, обращая особое внимание на материал, связанный с заданным объектом проектирования;

- подобрать нормативную, справочную и другую литературу, необходимую для проектирования, с учетом списка рекомендуемой литературы в настоящих методических указаниях;

- с учетом настоящих методических указаний разработать разделы проекта;

- используя рекомендации Типовых проектов рабочих мест на АТП выполнить в графической части планировку объекта проектирования;

- оформить ПЗ и графическую часть проекта с учетом требований, изложенных в методических указаниях и требований Стандарта предприятия;

- сдать курсовой проект на проверку.

4. Методические указания по разработке разделов курсового проекта

4.1 Введение

Материал введения должен быть тесно увязан с темой проекта, в нем должна быть обоснована необходимость выполнения технологических разработок по объекту проектирования.

Необходимо сформулировать цель и задачи курсового проекта, увязав их с общими задачами, стоящими перед автомобильным транспортом.

Материал раздела рекомендуется изложить в определенной последовательности, раскрывая содержание следующих вопросов:

- значение автомобильного транспорта в обеспечении перевозок грузов и пассажиров для народного хозяйства; задачи, стоящие перед автомобильным транспортом;

- значение технического обслуживания и ремонта в обеспечении высокой технической готовности подвижного состава;

- задачи, стоящие перед технической службой АТП в области ТО и ремонта;

- цель и задачи проекта.

4.2 Характеристика АТП и объекта проектирования

В данном разделе необходимо дать общую характеристику АТП, по которому выполняется проект, и краткую характеристику объекта проектирования.

В общей характеристике АТП рекомендуется раскрыть следующие вопросы:

- тип предприятия по производственному назначению с указанием его производственных функций;

- Тип и модели подвижного состава и примерную характеристику перевозимых грузов;

- категорию условий эксплуатации;

- природно-климатическую зону, в которой эксплуатируется подвижной состав;

- количественный и качественный состав автомобилей, включая их пробег с начала эксплуатации;

- среднесуточный пробег автомобилей;

- режим работы подвижного состава, включая количество дней работы в году, время начала и конца выхода на линию, среднюю продолжительность работы  автомобиля на линии.

В характеристике объекта проектирования необходимо отразить:

- наименование объекта проектирования;

- назначение объекта проектирования на АТП с указанием основных видов работ, выполняемых на нем.

5. Методические указания по оформлению курсового проекта

Пояснительная записка относится к текстовым документам и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Стандарта предприятия.

Графическая часть  проекта выполняется на листе формата А1 (594 * 841 мм)  в соответствии с требованиями Стандарта предприятия. На нем должны быть представлены:

- план объекта проектирования;

- краткая характеристика объекта проектирования;

- условные обозначения, принятые на плане.

План объекта проектирования должен быть выполнен в масштабе уменьшения (1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100) с таким расчетом, чтобы он занимал примерно 75% от общей площади листа формата А1. На плане необходимо указать общие габаритные размеры объекта проектирования, установочные размеры стационарного технологического оборудования, ширину проездов и канав, расстояние между автомобилями и строительными конструкциями здания, места установки элементов технологической оснастки.

Технологическое оборудование и техоснастка должны быть обозначены позициями и их перечень представлен в экспликации, которая должна располагаться над основной надписью и примыкать к ней.

6. Расчетно - технологический раздел

Данный раздел включает технологический расчет производственных подразделений по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту подвижного состава на АТП. Независимо от темы проекта этот расчет выполняется по единой методике, изложенной ниже.

Целью технологического расчета является определение объема работ по АТП и объекту проектирования и расчет необходимого количества исполнителей.

Технологический расчет предполагает последовательное решение следующих основных задач:

- выбор исходных нормативов режима ТО и ремонтов, корректирование нормативов;

- определение проектных величин коэффициента технической готовности и коэффициента использования парка;

- определение годового пробега автомобилей в АТП;

- определение годовой и сменной программ по техническому обслуживанию подвижного состава;

- определение общей годовой трудоемкости ТО и ТР подвижного состава в АТП;

- определение годовой трудоемкости работ по объекту проектирования;

- определение количества ремонтных рабочих на АТП и на объекте проектирования.

6.1 Выбор исходных нормативов режима ТО и ремонта и корректирование нормативов

Для выполнения технологического расчета принимается группа показателей из задания на проект и исходные нормативы режима ТО и ремонта.

Из задания на проектирование принимается:

- тип подвижного состава (марка, модель);

- среднесписочное количество автомобилей (прицепов, полуприцепов);

- среднесуточный пробег автомобилей;

- категория условий эксплуатации;

- природно-климатические условия эксплуатации;

- количество рабочих дней в году;

- режим работы автомобилей на линии.

Исходные нормативы ТО и ремонта принимаются из Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта и заносятся в таблице 6.1, форма которой представлена ниже.

Корректирование нормативов выполняется по следующим формулам:

L1(2)= Lн1(2)k1k3 									(6.1)

где

| Lн1(2) | - исходная периодичность первого (второго) ТО; |
| --- | --- |
| L1(2) | - скорректированная периодичность первого (второго) ТО; |
| k1 | - коэффициент корректирования, учитывающий категорию условий эксплуатации; |
| k3 | - коэффициент корректирования, учитывающий природно- климатические условия; |

LКР= Lнкрk1 k2 k3									(6.2)

где

| Lнкр | - исходная норма пробега до КР; |
| --- | --- |
| Lкр | - скорректированная норма пробега до КР; |
| k2 | - коэффициент корректирования, учитывающий модификацию подвижного состава и организацию его работы; |

tЕО,1,2=tнЕО,1,2k2 k5									(6.3)

где

| tнЕО (1,2) | - исходная трудоемкость ежедневного (первого, второго) ТО; |
| --- | --- |
| tЕО (1,2) | - скорректированная трудоемкость ежедневного (первого, второго) ТО; |
| k5 | - коэффициент корректирования, учитывающий размеры АТП и количество технологически совместимых групп подвижного состава; |

tтр=tнтрk1 k2 k3 k4(ср)k 5								(6.4)

где

| tнТР | - исходная удельная трудоемкость ТР; |
| --- | --- |
| tТР | - скорректированная удельная трудоемкость ТР; |
| k4(ср) | - коэффициент корректирования, учитывающий пробег подвижного состава с начала эксплуатации; |

dТО и ТР=dнТО и ТРk14(ср)								(6.5),

где

| dнТОиТР | - исходная норма дней простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега; |
| --- | --- |
| dТОиТР | - скорректированная норма дней простоя в ТО и ТР на1000 км пробега; |
| k14(ср) | - коэффициент корректирования, учитывающий пробег подвижного состава с начала эксплуатации; |

Величины коэффициентов корректирования в этих формулах принимаются соответственно из табл. 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12 Положения.

В формулах (6.4 ) и (6.5 ) величины k4(ср)  и k14(ср) предварительно рассчитываются следующим образом:

k4(ср)  = k4(1)⋅А1+k4(2)⋅А2+...+k4(n)⋅АnА1+А2+...+Аn					(6.6)

где А1, А2,...Аn - количество автомобилей, входящих в группу с одинаковым пробегом с начала эксплуатации;

k4(1), k4(2), k4(n) - величины коэффициентов корректирования, принятые из табл. 2.11 Положения для соответствующей группы автомобилей с одинаковым пробегом с начала эксплуатации.

Величина k14(ср) определяется по аналогичной формуле с заменой величин k4(1);k4(2);...;k4(n) на k4(1)1;k4(2)1;...;k4(n)1.

Значения величин коэффициентов корректирования и скорректированных нормативов рекомендуется представить в виде таблицы.

После корректирования периодичности ТО проверяется ее кратность между ТО-1; ТО-2 и среднесуточным пробегом с последующим округлением до сотен километров.

После корректирования периодичности ТО проверяется ее кратность между ТО-1; ТО-2 и среднесуточным пробегом с последующим округлением до сотен километров.

Таблица 6.1-Выбор и корректировка исходных нормативов

| Мар-ка, мо-дель ПС | Исходные нормативы |  | Коэффициенты корректирования |  |  |  |  |  | Скорректирован-ные нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозна-чение (размер-ность) | Вели-чина | k1 | k2 | k3 | k4(ср) k14(ср) | k5 | kрез | Обозна-чение (размер-ность) | Вели-чина |
|  | Lн1 (км) |  |  |  |  |  |  |  | L1 (км) |  |
|  | Lн2 (км) |  |  |  |  |  |  |  | L2 (км) |  |
|  | tнЕО (чел*ч) |  |  |  |  |  |  |  | tЕО (чел*ч) |  |
|  | tн1 (чел*ч) |  |  |  |  |  |  |  | t1 (чел*ч) |  |
|  | tн2 (чел*ч) |  |  |  |  |  |  |  | t2 (чел*ч) |  |
|  | tнТР (чел*ч/ 1000км) |  |  |  |  |  |  |  | tТР (чел*ч/ 1000км) |  |
|  | LнКР (км) |  |  |  |  |  |  |  | LКР (км) |  |
|  | dнТО и ТР (дн./ 1000км) |  |  |  |  |  |  |  | dТО и ТР (дн/ 1000км) |  |
|  | dнКР (дн.) |  |  |  |  |  |  |  | dКР (дн) |  |

6.2 Определение проектных величин коэффициента технической готовности и коэффициента использования автомобилей

Расчет проектной величины коэффициента технической готовности ведется по цикловому пробегу, т.е. пробегу автомобиля до капитального ремонта.

Коэффициент технической готовности (К.Т.Г.) рассчитывается по формуле:

т=11+Lсс⋅(dТОиТР1000+dкрLсркр)						(6.7),

где

| Lcc | - среднесуточный пробег автомобилей; |
| --- | --- |
| dТОиТР | - скорректированная норма дней простоя в ТО и ТР на1000 км пробега; |
| dкр | - дни простоя автомобиля в КР; |

LсрКР   - средневзвешенная величина пробега до КР.

LсрКР=LКР(1-0.2⋅ÀÀ)	к							(6.8)

где

Аб -количество автомобилей данной модели (марки), прошедших КР,

А - общее количество автомобилей данной марки.

Расчет проектной величины коэффициента использования автомобилей выполняется по формуле:

и=Dð365тkи  									(6.9)

| Dрг | - количество рабочих дней в году для автомобилей принимается из исходных данных на проектирование, |
| --- | --- |
| kи | - коэффициент снижения использования технически исправных автомобилей по организационным причинам, принимается равной 0.93 - 0.97. |

6.3 Определение годового пробега автомобилей (автопоездов) на АТП

Годовой пробег автомобилей определяется расчетом по формуле:

Lг = 365АLсси									(6.10)

Годовой пробег автопоездов определяется по аналогичной формуле, где под А следует принимать количество автомобилей, работающих на АТП с прицепом (полуприцепом).

6.4 Определение годовой и сменной программы по техническому обслуживанию автомобилей (автопоездов)

- Количество ежедневных обслуживаний NЕО по автомобилям (автопоездам) за год определяется по формуле:

NЕО = SLL										(6.11)

Количество уборочно-моечных работ (УМР) за год определяют из следующих соотношений:

- для грузовых автомобилей и автопоездов:

NУМР = (0,75...0,80)NЕО								(6.12)

- для легковых автомобилей и автобусов:

NУМР = (1,10...1,15)NЕО								(6.13)

Количество технических обслуживаний по автомобилям (автопоездам) за год определяется расчетом по формулам:

N2 =SLL2										(6.14)

N1 = SLL1-N2									(6.15)

NCО =2А										(6.16)

Количество диагностирований по автомобилям (автопоездам) за год определяется расчетом по формулам:

NД1 = 1,1N1+N2									(6.17)

NД2 = 1,2N2										(6.18)

Сменная программа по любому из технических воздействий рассчитывается по формуле:

Nсм = Nð⋅									(6.19)

где Nг -годовая программа по соответствующему техническому воздействию (УМР, ТО-1, ТО-2, Д-1 или Д-2);

Дрг - количество дней работы в году соответствующего подразделения;

Ссм - количество рабочих смен в сутки соответствующего подразделения.

При расчете в формуле (6.19) выбор величин Дрг  и Ссм следует согласовывать с решениями, принятыми в п.7.4 Организационного отдела.

6.5 Определение общей годовой трудоемкости ТО и ТР подвижного состава на АТП

ТТО = ТЕО + Т1 + Т2 + ТСО							(6.20)

В этой формуле с учетом известной методики:

ТЕО = tЕО kМ NУМР								(6.21)

Т1 = t1 N1										(6.22)

T2 = t2  N2										(6.23)

TCO = C  t2  2  A									(6.24)

где kМ - коэффициент механизации - показывает снижение трудоемкости за счет механизации работ ЕО.

Величина kМ определяется соотношением:

kМ = 1 - Ì100	 								(6.25)

где М - доля работ ЕО, выполняемых механизированным способом и приближенно принимаемая по данным таблице 6.2.

Таблица 6.2.-Распределение трудоемкости УМР по видам работ при немеханизированном способе выполнения

| Виды работ ЕО | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уборочные | 30 | 45 | 23 | 25 |
| моечные | 55 | 35 | 65 | 65 |
| обтирочные | 15 | 20 | 12 | 10 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |

В формуле (6.24) С = 0.5 для очень холодного и очень жаркого сухого климатических районов; С = 0.3 для холодного и жаркого сухого районов;

С = 0.2 для прочих районов России.

Годовая трудоемкость по ТР подвижного состава определяется по формуле:

ТТР = SL1000 tТР									(6.26)

Общий объем работ по ТО и ТР подвижного состава на АТП определяется суммированием величин трудоемкостей, рассчитанных по формулам (6.20) и (6.25), т.е.:

ТТО и ТР = ТТО + ТТР 								(6.27)

6.6 Определение годовой трудоемкости работ по объекту проектирования

Годовая трудоемкость по зонам УМР, ТО-1 и ТО-2 определяется расчетом по формулам (6.21); (6.22); (6.23) и (6.24).

Годовая трудоемкость по диагностике Д-1 и Д-2 определяется расчетом по формулам:

ТД-1 = tД-1NД-1									(6.28)

ТД-2 = tД-2NД-2									(6.29)

В формулах (6.28) и (6.29):

tД-1 (Д-2) = ⋅t1(2)100									(6.30)

где  - количество процентов, выпадающих на долю диагностических работ из общего объема работ по техническому обслуживанию, которое принимается по данным ОНТП – 01-91 (Приложение А).

Годовая трудоемкость по зонам ТР и ремонтным цехам (участкам) ТР определяется расчетом по формуле:

ТТРпост(цех)  = Òò⋅ÒÒò100								(6.31)

где Òò- количество процентов, выпадающих на долю постовых или цеховых работ из общего объема работ по текущему ремонту, которое принимается по данным ОНТП – 01-91 (Приложение А)

- 6.7 Определение количества ремонтных рабочих в АТП и на объекте проектирования

- Общее технологически необходимое количество ремонтных рабочих в АТП определяется по формуле:

- Рт.н. = ÒÒìÒòÔð..										(6.32)

- гдеÔð.. - номинальный годовой фонд времени рабочего (рабочего места). Величина его принимается согласно ОНТП -01 - 91 (Приложение Б).

- Технологически необходимое количество исполнителей по соответствующим объектам проектирования определяется по формулам:

- РУМР = ÒìÔð..										(6.33)

- Р1(2) = Ò1(2)Ôð.. 										(6.34)

- РД-1(Д-2) = Ò−1(2)Ôð..									(6.35)

- РТР(пост,цех) = ÒÒò(,)Ôð..								(6.36)

- 7 Организационный раздел

- Целью данного раздела курсового проекта является разработка вопросов организации работы участка проектирования. За исключением п.7.1 данного раздела все остальные разрабатываются только применительно к тому объекту проектирования, который указан в задании на проект.

- В организационной части предполагается решение следующих задач:

- выбор метода организации производства ТО и ТР на АТП;

- выбор метода организации производства на объекте проектирования;

- схема технологического процесса на объекте проектирования;

- выбор режима работы производственных подразделений;

- расчет количества постов в зонах ТО и ТР и постов диагностики;

- распределение исполнителей по специальностям и квалификации;

- подбор технологического оборудования;

- расчет производственной площади объекта проектирования.

- 7.1 Выбор метода организации производства ТО и ТР на АТП

В данном разделе необходимо:

- дать обоснование принятому методу организации производства ТО и ТР на АТП;

- описать его организационные принципы;

- привести схему управления производством ТО и ТР и объектом проектирования.

Среди прочих методов организации производства ТО и ремонта в настоящее время наиболее прогрессивным является метод, основанный на формировании производственных подразделений по технологическому принципу (метод технологических комплексов) с внедрением централизованного управления производством (ЦУП).

Основные организационные принципы этого метода заключаются в следующем:

- Управление процессом ТО и ремонта подвижного состава в АТП осуществляется централизованно отделом (центром) управления производством.

- Организация ТО и ремонта в АТП основывается на технологическом принципе формирования производственных подразделений (комплексов), при котором каждый вид технического воздействия ( ТО -1, ТО - 2, ТР автомобилей, ремонт агрегатов) выполняется специализированными подразделениями.

- Подразделения (бригады, участки и исполнители), выполняющие однородные виды технических воздействий, для удобства управления ими объединяются в производственные комплексы (комплекс диагностики и технического обслуживания, комплекс текущего ремонта, комплекс ремонтных участков).

- Подготовка производства - комплектование оборотного фонда, доставка агрегатов, узлов и деталей на рабочие места и с рабочих мест, мойка агрегатов, узлов и деталей перед отправкой в ремонт, обеспечение рабочим инструментом, перегон автомобилей в зонах ожидания, ТО и ремонта осуществляется централизованно комплексом подготовки производства.

- Обмен информацией между отделом управления и всеми производственными подразделениями базируется на двухсторонней диспетчерской связи, средствах автоматики и телемеханики.

7.2 Выбор метода организации технологического процесса на объекте проектирования

Решение указанной задачи осуществляются для проектов по техническому обслуживанию и зоне текущего ремонта.

В данном разделе необходимо обосновать один из методов организации технологического процесса ТО и ремонта и кратко раскрыть его сущность.

В проектах по техническому обслуживанию выбор метода организации технологического процесса должен определяться по сменной программе соответствующего вида ТО. В зависимости от ее величины может быть принят метод универсальных постов или метод специализированных постов.

Метод универсальных постов для организации технического обслуживания принимается для АТП с малой сменной программой по ТО, и в которых эксплуатируется разнотипный подвижной состав.

Метод специализированных постов принимается для средних и крупных АТП, в которых эксплуатируется подвижной состав. По рекомендациям НИИАТ техническое обслуживание целесообразно организовать на специализированных постах поточным методом, если сменная программа составляет не менее:

- для ЕО - 50;

- для ТО - 1 - 12...15;

- для ТО - 2 - 5...6 обслуживаний однотипных автомобилей.

В противном случае должен быть применен либо метод тупиковых специализированных постов, либо метод универсальных постов.

При выборе метода следует иметь в виду, что наиболее прогрессивным является поточный, т.к. он обеспечивает повышение производительности труда в следствии специализации постов, рабочих мест и исполнителей, создает возможность для более высокой механизации работ, способствует повышению трудовой и технологической дисциплины, обеспечивает непрерывность и ритмичность производства, снижает себестоимость и повышает качество обслуживания, способствует улучшению условий труда и сокращению производственных площадей.

В проектах по зоне текущего ремонта технологический процесс может быть организован методом универсальных или специализированных постов, а также комбинированным методом, сочетающем в себе оба вышеуказанных метода.

Метод универсальных постов ТР является в настоящее время наиболее распространенным для большинства АТП.

Метод специализированных постов находит все большее распространение на АТП, т.к. позволяет максимально механизировать трудоемкие процессы ремонта, снизить потребность в однотипном оборудовании, улучшить условия труда, использовать менее квалифицированных исполнителей, повысить качество ремонта и производительность труда.

7.3 Схема технологического процесса по объекту проектирования

В данном разделе необходимо раскрыть содержание технологического процесса технического обслуживания, диагностики или текущего ремонта на объекте проектирования.

Для проектов по техническому обслуживанию и диагностике описание последовательности работ следует начинать с момента поступления автомобиля на КТП и закончить его выходом с КТП (Приложение В). Для раскрытия содержания технологического процесса необходимо указать виды работ (операций) и их порядок при выполнении технического обслуживания и диагностики (Приложение Г).

Для проектов по текущему ремонту описание технологического процесса следует начинать с постановки автомобиля в зону ТР и снятия агрегата и закончить постановкой отремонтированного агрегата на автомобиль. Для раскрытия содержания технологического процесса ТР необходимо указать виды работ (операций) и порядок их выполнения.

Последовательность видов работ или операций технологического процесса после ее описания необходимо представить в виде схемы (Приложение Д).

7.4 Выбор режима работы производственных подразделений

Работа производственных подразделений, занятых в АТП техническим обслуживанием, диагностикой и текущим ремонтом, должна быть согласована с режимом работы автомобилей на линии. При назначении их режима работы следует исходить из требования выполнять большие объемы работ по ТО и ремонту в межсменное время.

При выборе режима работы производственных подразделений необходимо установить:

- количество рабочих дней в году;

- сменность работы;

- время начала и окончания работы.

Количество рабочих дней в году  (Дрг = 253; 305 или 365) для объекта принимается по режиму работы автомобилей на линии с учетом рекомендаций представленных в Приложении Е.

Сменность объекта проектирования и других подразделений технической службы, с которыми существует технологическая связь, устанавливается с учетом режима работы автомобилей на линии и основывается на рекомендациях ОНТП - 01 - 86, представленных в Приложениях Е,Ж.

Время начала и окончания рабочих смен устанавливается на основе принятого количества рабочих смен в году, что позволяет определить продолжительность смены Тсм и количество рабочих дней в неделю. С учетом этого принимается время начала и конца рабочих смен объекта проектирования и других подразделений технической службы, с которыми существует технологическая связь.

Для наглядного представления принятых решений следует составить совмещенный график работы автомобилей и подразделений ТО и ТР. Пример такого графика показан в Приложение З.

7.5 Расчет количества постов в зонах ТО и ТР и постов диагностики

Расчеты, приведенные в данном разделе, применяются для проектов по зонам технического обслуживания и текущего ремонта и для проектов по диагностике.

Для проектов по техническому обслуживанию выполняется расчет количества постов и линий, для проектов по зоне текущего ремонта и диагностике - расчет количества постов.

Расчет количества постов в зоне ТО выполняется при условии, если в проекте принят метод организации технологического процесса на универсальных или специализированных тупиковых постах. Количество постов определяется по формуле:

nто = τnR∗ηТО										(7.1)

где n - такт поста, т.е. время обслуживания автомобиля на посту,

R – ритм производства, т.е. время одного обслуживания,

ηТО – коэффициент использования рабочего времени поста

Для ТО-1 ηТО=1,0

Для ТО-2 ηТО=0,85-0,9

n = Ò⋅60N⋅òn + tn									(7.2)

где Т - годовой объем работ по зоне ТО - принимается по результатам расчета по формуле 6.22 для зоны  ТО-1 и по формуле 6.23 для зоны ТО - 2;

Nг - годовая программа по техническому обслуживанию принимается по результатам расчета по формуле 6.15 для зоны ТО - 1 и по формуле 6.14 для зоны ТО - 2;

Рn - cреднее число рабочих, одновременно работающих на одном посту. По данным Гипроавтотранса Рn   для тупиковых и проездных постов ТО - 1 и ТО - 2 рекомендуется принимать равной 	Рn = 2-3 человека;

tn - время на перемещение автомобиля при установке на пост и съезде с поста. Принимается равным 1-3 мин.

R = Ò⋅⋅60N									(7.3)

где Ò - продолжительность работы зоны ТО за одну смену, принимается равной 8 часов при пятидневной рабочей неделе и 7 часов при шестидневной;

 - число рабочих смен в сутках принимается с учетом п.7.4;

N - сменная программа по техническому обслуживанию. Принимается по результатам расчета по формуле 6.19

Расчет количества линий в зоне ТО выполняется при поточном методе организации технического обслуживания на специализированных постах.

Количество линий определяется по формуле:

nл = tR										(7.4)

Такт линии определяется по формуле:

t=Ò⋅60N⋅nÒì⋅òn+tn									(7.5)

где Т - годовой объем работ по зоне ТО, принимается по результатам расчета в п. 6.5;

N - годовая программа по ТО, принимается по результатам расчета  в п. 6.4;

nТО - число постов на линии.

По данным Гипроавтотранса, принимается для зон ТО - 1 и ТО - 2 равным в количестве 3-5;

Рn - среднее число одновременно работающих на одном посту исполнителей, принимается равным Рn = 2-3 человека.

Расчет количества постов в зоне ТР.

n = Ò.Òòð⋅⋅Ò⋅ò⋅h								(7.6)

где Ò.Òò - годовая трудоемкость постовых работ в зоне ТР, определяется расчетом по формуле 6.31;

Дрг - число рабочих дней в году зоны ТР, принимается по данным п. 7.4;

Ссм - число рабочих смен зоны ТР, принимается по данным п. 7.4;

Рn - число исполнителей, одновременно работающих на одном посту ТР, принимается равным 1-2 человека;

h - коэффициент использования рабочего времени поста, принимается равным h = 0,75-0,90

Расчет количества постов диагностики. Количество постов общей и поэлементной диагностики определяется расчетом по формулам:

nД-1 = Ò−1ð⋅⋅Ò⋅òn⋅hn							(7.7)

nД-2 = Ò−2ð⋅⋅Ò⋅òn⋅hn							(7.8)

где Т Д-1 и Т Д-2 - годовая трудоемкость общей и поэлементной диагностики, принимается по результатам расчетов в п. 6.6;

Дрг - число рабочих дней постов диагностики в году, принимается по данным п. 7.4;

Ссм - число рабочих смен постов диагностики, принимается по данным п.7.4:

Тсм - продолжительность работы постов диагностики за одну смену, принимается равной 8 часов при пятидневной рабочей неделе и 7 часов при шестидневной рабочей неделе:

Рn - число исполнителей, одновременно работающих на одном посту. Принимается равным 1-2 человека.

hn - коэффициент использования рабочего времени поста. Приближенно принимается равным hn = 0,60-0,75

После расчета по формулам 5.7 и 5.8 количество постов Д-1 и Д-2 должно быть согласовано с рекомендациями Руководства по диагностике по выбору количества постов (Приложение И).

7.6 Распределение исполнителей по специальностям и квалификации

Общее количество исполнителей в производственных подразделениях, полученное ранее расчетом в п. 6.7 необходимо распределить по специальностям (видам работ) и квалификации.

В проектах по техническому обслуживанию количество исполнителей для каждого вида работ определяется с учетом примерного распределения общего объема работ по ТО (Приложение А). Результаты расчета и принятое количество исполнителей различных специальностей с учетом возможного совмещения профессий целесообразно представить в виде таблицы.

## Таблица 7.1-Распределение исполнителей в зоне ТО по специальностям

| № п/п | Виды работ | Распределение трудоемкости, % | Количество исполнителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетное | принятое |
| 1 | Диагностические |  |  |  |
| 2 | Крепежные |  |  |  |
| 3 | Регулировочные |  |  |  |
| 4 | Электротехнические |  |  |  |
| 5 | По системе питания |  |  |  |
| 6 | Шинные |  |  |  |
| 7 | Смазочно - заправочные, очистительные |  |  |  |
| ИТОГО |  | 100,0 |  |  |

В проектах по зонам текущего ремонта количество исполнителей для отдельных видов работ выполняется с учетом распределения постовых работ зон (Приложение А). Результаты расчета и принятое количество исполнителей с учетом их возможного совмещения целесообразно представить в виде таблицы.

Таблица 7.2- Распределение исполнителей в зоне ТР по специальностям

| № п/п | Виды работ | Распределение трудоемкости, % | Количество исполнителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетное | принятое |
| 1 | Диагностические |  |  |  |
| 2 | Регулировочные |  |  |  |
| 3 | Разборочно-сборочные |  |  |  |
| 4 | Сварочно-жестяницкие |  |  |  |

Для специализированных постов в зоне ТР распределение исполнителей по постам необходимо провести с учетом решения, принятого ранее в п. 7.5

В процентах по ремонтным цехам, где общее количество исполнителей составляет несколько человек, целесообразна специализация исполнителей по отдельным видам работ или по ремонту отдельных агрегатов, узлов или приборов. При решении этой задачи необходимо использовать примерное соотношение между исполнителями различных специальностей, приведенное в Типовых проектах рабочих мест на АТП.

Решение вопроса о выборе квалификации исполнителей в различных производственных подразделениях должно выполняться с учетом рекомендаций типовых проектов рабочих мест на АТП.

В проектах по диагностике в соответствии с рекомендациями Руководства по диагностике подвижного состава работы по диагностированию выполняют механики - диагносты (инженеры или техники). Поэтому распределение исполнителей по специальностям и квалификации для этих проектов не выполняется.

7.7 Подбор технологического оборудования

Подбор технологического оборудования, технологической оснастки и организационной оснастки для объекта проектирования осуществляется с учетом рекомендаций Типовых проектов рабочих мест на АТП, Руководства по диагностике технического состояния подвижного состава и Табеля гаражного технологического оборудования.

Перечень оборудования и оснастки рекомендуется представить в виде таблиц, формы которых приведены ниже.

Таблица 7.3 Технологическое оборудование (организационная оснастка)

| № п/п | Наимено-вание оборудо-вания | Тип, мо-дель | Кол-во | Габарит-ные размеры (мм*мм) | Пло-щадь, кв.м | Мощ-ность, кВт | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Еди-ни-цы | Об-щая |

Таблица 7.4 - Технологическая оснастка

| № п/п | Наименование оснастки | Модель или ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

7.8 Расчет производственной площади объекта проектирования

В проектах по техническому обслуживанию, диагностике и зоне текущего ремонта определение производственной площади производится по формуле:

F = Kn fa n										(7.9)

где F - площадь зоны ТО или ТР и постов диагностики, м2;

Kn - коэффициент плотности расположения постов, принимается по данным табл. 7.5

fa  - площадь горизонтальной проекции автомобиля, м2 ;

n - количество постов в зоне ТО или ТР и постов диагностики, принимается по результатам расчета в п. 7.5

Окончательно площадь зоны ТО или ТР и постов диагностики устанавливается с учетом того, что при строительстве широко используются унифицированные типовые секции и пролеты, а также типовые конструкции и детали, изготовляемые серийно заводами стройматериалов.

Производственные здания выполняются с сеткой колонн, имеющий одинаковый для всего здания шаг, равный 6м, 9м, 12м, 18м,24м.

При проектировании площади последнюю можно увеличить до 20%, если площадь помещения до 100 кв.м и до 10% - если выше.

В проектах по ремонтным цехам (участкам)  производственная площадь рассчитывается по формуле:

Fцеха = Kn fоб.									(7.10)

где Fцеха  - площадь цеха, м2 ;

Kn - коэффициент плотности расстановки оборудования , принимается из табл. 5.5;

fоб. - площадь горизонтальной проекции технологического оборудования и организационной оснастки, принимается по данным табл. 7.3 и 7.4.

Таблица 7.5 Коэффициент плотности расстановки оборудования

(расположения постов)

| № п/п | Наименование зоны | Коэффициент плотности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зоны ТО и ремонта | 4,5 |
| 2 | Слесарно – механический, электромеханический, аккумуляторный, ремонта приборов системы питания, вулканизационный, медницкий, арматурный, краскоприготовительная, кислотная, компрессорная | 3,5-4,0 |
| 3 | Агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования и инструмента (участок ОГМ) | 4,0-4,5 |
| 4 | Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, деревообрабатывающий | 4,5-5,0 |

7.9 Техника безопасности

В данном разделе проекта должны быть разработаны основные требования по обеспечению безопасных приемов труда на объекте проектирования.

С учетом рекомендаций, изложенных в «Правилах по охране труда на автомобильном транспорте», необходимо отразить следующее:

- требования к инструменту, приспособлениям и основному технологическому оборудованию;

- требования по технике безопасности при выполнении основных работ;

- требования техники безопасности к помещению;

- противопожарные мероприятия

При разработке данного раздела проекта необходимо обратить внимание на то, чтобы рекомендации по технике безопасности носили конкретный характер для объекта проектирования.

8. Технологическая карта

В данном разделе проекта в соответствии с индивидуальным заданием необходимо разработать либо технологический процесс технического обслуживания, диагностики или текущего ремонта автомобиля (агрегата), либо одну из операций по этим воздействиям.

Технологический процесс ТО, диагностики либо ТР представляет собой совокупность операций по соответствующим воздействиям, которые выполняются в определенной последовательности с помощью различного инструмента, приспособлений и других средств механизации с соблюдением технических требований ( технических условий).

Технологический процесс ТО и диагностики оформляется в виде операционно - технологической или постовой технологической карты.

Операционно - технологическая карта отражает последовательность операций видов ТО(диагностики) или отдельных видов работ по этим воздействиям по агрегату или системе автомобиля. В соответствии с требованиями она выполняется на формах 1 и 1а  МУ - 200 - РСФСР - 12 - 0139 81

Постовая технологическая карта отражает последовательность операций ТО (диагностики) по агрегатам (агрегату) или системам (системе), которые выполняются на одном из постов ТО (диагностики). В соответствии с требованиями постовая технологическая карта выполняется на формах 2 и 2а МУ - 200 - РСФСР - 12 0139 -81 .

Технологический процесс текущего ремонта топливной аппаратуры, разборочно - сборочные, вулканизационные, шинные, аккумуляторные, арматурно - кузовные, солярные, обойные работы текущего ремонта оформляются в виде маршрутной карты.

Маршрутная карта отражает последовательность операций по ремонту агрегата или механизма автомобиля в одном из подразделений ТР. В соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105 - 74 маршрутная карта выполняется на формах 1 и 1а.

Технологическая операция ТО, диагностики или ТР представляет собой совокупность переходов, которые выполняются в определенной последовательности с помощью различного инструмента и приспособлений с соблюдением технических требований (технических условий).

Технологические операции ТО, диагностики или ТР оформляются в виде операционных карт слесарных, слесарно - сборочных и электромонтажных работ по ГОСТ 3.1407 - 74 (форма 1 и 1а) .

Для разработки технологических карт процессов и операций необходимо использовать специальную техническую литературу, в которой освещены вопросы типовой технологии выполнения ТО и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта.

9. Заключение

В данном разделе необходимо указать перечень основных задач, решенных по каждому из разделов курсового проекта и сделать вывод о том, какое влияние окажет решение их на повышение технической готовности подвижного состава автомобильного транспорта на АТП.

10. Список литературы

Для разработки курсового проекта рекомендуется использовать следующую литературу:

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Ч.1., М.,Транспорт, 1986.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Ч.2 (нормативная)., М.,Транспорт, 1984.

- Общесоюзные нормы технического проектирования предприятий автомобильного транспорта (ОНТП-01-91). М., Минавтотранс, 1991.

- Карташов В.П. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий. М., Транспорт, 1981.

- Типовые проекты организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий. 1 и 2 части. М., ЦНОТ и УП Минавтотранс РСФСР, 1985.

- Руководство по организации и технологии технического обслуживания грузовых автомобилей с применением диагностики для автотранспортных предприятий различной мощности. Методические указания (МУ-200-РСФСР-12-0139-81). М., Минавтотранс РСФСР, 1981.

- Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта. РД-200-РСФСР-15-0150-81. М., Минавтотранс РСФСР,1982.

- Суханов В.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. М., Транспорт,1985.

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте. НИИАТ, М., Транспорт, 1982.

- Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. М., Транспорт, 1985.

12. Стандарт предприятия. Общие требования и правила оформления дипломных и курсовых проектов (работ), ЕКТС, Екатеринбург,2012.

Приложение А

Распределение объема ЕО, ТО и ТР по видам работ в процентах

(по ОНТП-01-91)

| Виды работ ТО и ТР | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили общего назначения | Внедорожные автомобили - самосвалы | Прицепы и полу-прицепы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| Еос (выполняемые ежедневно)*1 |  |  |  |  |  |
| уборочные | 25 | 20 | 14 | 20 | 10 |
| моечные | 15 | 10 | 9 | 10 | 30 |
| заправочные | 12 | 11 | 14 | 12 | - |
| контрольно-диагностические | 13 | 12 | 16 | 12 | 15 |
| ремонтные (устранение мелких неисправностей) | 35 | 47 | 47 | 46 | 45 |
| ИТОГО: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Еот (выполняемые перед ТО и ТР)*1 |  |  |  |  |  |
| уборочные | 60 | 55 | 40 | 40 | 40 |
| моечные по двигателю и шасси | 40 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| ИТОГО: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТО-1 |  |  |  |  |  |
| общее диагностирование Д-1 | 15 | 8 | 10 | 8 | 4 |
| крепежные. регулировочные. смазочные и др. | 85 | 92 | 90 | 92 | 96 |
| ИТОГО: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТО-2 |  |  |  |  |  |
| углубленное диагностирование Д-2 | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 |
| крепежные. регулировочные. смазочные и др. | 88 | 93 | 90 | 95 | 98 |
| ИТОГО: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Текущий ремонт*2 |  |  |  |  |  |
| Постовые работы |  |  |  |  |  |
| общее диагностирование Д-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| углубленное диагностирование Д-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| регулировочные и разборочно-сборочные | 33 | 27 | 35 | 34 | 30 |
| сварочные - с металлическими кузовами - с металлодеревянными кузовами - с деревянными кузовами | - | - | 4 | - | 15 |
|  | - | - | 3 | - | 11 |
|  | - | - | 2 | - | 6 |
| жестяницкие - с металлическими кузовами - с металлодеревянными кузовами - с деревянными кузовами | - | - | 3 | - | 10 |
|  | - | - | 2 | - | 7 |
|  | - | - | 1 | - | 4 |
| Деревообрабатывающие - с металлодеревянными кузовами - с деревянными кузовами | - | - | 2 | - | 7 |
|  | - | - | 4 | - | 15 |
| окрасочные | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 |
| ИТОГО по местам: | 49 | 44 | 50*3 | 50 | 65*3 |
| Участковые работы |  |  |  |  |  |
| агрегатные | 17/15*4 | 17 | 18 | 17 | - |
| слесарно-механические | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 |
| электротехнические | 6/5*4 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| аккумуляторные | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| ремонт приборов системы питания | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
| шиномонтажные | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| вулканизационные | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| кузнечно-рессорные | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| медницкие | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| сварочные | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| жестяницкие | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| арматурные | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| обойные | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| таксометровые | - / 2*4 | - | - | - | - |
| ИТОГО по участкам: | 51 | 56 | 50 | 50 | 35 |
| ВСЕГО по ТР: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*1 Распределение объемов работ ЕО приведено применительно к выполнению моечных работ механизированным методом

*2 Объем работ ТР приборов газовой системы газобаллонных автомобилей распределяются следующим образом: постовые работы - 75% и участковые работы - 25%

*3 Суммарный процент постовых работ по ТР грузовых автомобилей и прицепного состава приведен для одного типа конструкции кузова

*4 В знаменателе указаны объемы работ для автомобилей-такси.

Приложение Б

Годовые фонды рабочего времени штатных рабочих

| Профессия рабочих | Число дней основного отпуска в году | Годовой фонд времени, ч |
| --- | --- | --- |
| Мойщики и уборщики подвижного состава | 15 | 1860 |
| Слесари по ТО и ТР, по ремонту агрегатов и узлов мотористы, электрики, шиномонтажники слесари-станочники столяры обойщики арматурщики жестянщики слесари по ремонту оборудования | 18 | 1840 |
| Слесари по ремонту приборов системы питания аккумуляторщики кузнецы медники сварщики вулканизаторщики | 24 | 1820 |
| Маляры | 24 | 1610 |

Примечание: Годовые фонды времени штатных рабочих, приведенные в таблице, не распространяются на работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним.

Приложение В

Пример выполнения схемы технического процесса

ТО и ТР автомашин на АТП

КТП

Зона УМР

Зона ожидания

Д-2

Д-1

ТР

ТО-2

ТО-1

Зона хранения

Приложение Г

Пример выполнения схемы технологического процесса выполнения ТО-1 поточным методом

Д-1

Зона ожидания

0

1            2            3

4            5           6           7

8

Зона хранения

1 пост                                             2 пост                            3 пост

0 – пост ожидания

1-е рабочее место – обслуживание системы охлаждения. смазки. питания – 1 человек;

2-е рабочее место – обслуживание электрооборудования – 1 человек;

3-е рабочее место – обслуживание ходовой части автомобиля – 2 человека;

4-е рабочее место – обслуживание рулевого управления – 1 человек;

5-е рабочее место – обслуживание кузова, кабины, оперения – 2 человека;

6-е рабочее место – обслуживание сцепления, ручного тормоза, карданной передач – 1 человек;

7-е рабочее место – обслуживание тормозной системы – 1 человек;

8-е рабочее место – выполнение заправочных работ и смазки автомобиля – 3 человека.

Приложение Д

Пример выполнения схемы технологического процесса ремонта топливного насоса в карбюраторном отделении

Зона ТР

Снятие            Постановка

топливного    топливного

насоса             насоса

Карбюраторное

отделение

Мойка

Проверка

технического

состояния

герметичность

производительность

Максимальное давление

Скорость падения

давления

Разборка

Мойка деталей

Дефектовка

Промежуточный

склад

Испытание

Сборка

Комплектовка

Склад

запасных частей

Ремонт

Утиль

Требующие

ремонта

Негодные

Годные

Приложение Е

Рекомендуемый режим работы подвижного состава на линии

| Тип подвижного состава | Рекомендуемый режим работы подвижного состава |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число дней работы в году | Время в наряде в сутки |
| Автомобили легковые, грузовые, автопоезда, автобусы служебные, ведомственные | 305 | 10,5 |
| Автомобили грузовые, автопоезда общего пользования | 305 | 12,0 |
| Автобусы маршрутные, автомобили легковые такси | 365 | 12,0 |
| Автопоезда, автобусы междугородние | 357 | 16,0 |
| Автомобили - самосвалы внедорожные | 357 | 21,0 |

Приложение Ж

Рекомендуемый режим производства ТО и ТР подвижного состава

| Наименование видов работ | Рекомендуемый режим производства ТО и ТР подвижного состава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число дней работы в году | Число смен работы в сутки | Продолжи-тельность смены, ч. | Период выполнения (смены) |
| Уборочно-моечные работы ЕО | 305 | 2 | 8 | 1 и 2 |
|  | 357 | 3 | 7 | 1,2 и 3 |
|  | 365 | 3 | 7 | 1,2 и 3 |
| Диагностиро-вание общее и углубленное | 255 | 1-2 | 8 | 1-2 |
|  | 305 | 2 | 8 | 1 и 2 |
| ТО - 1 и ТО - 2 | 255 | 1-2 | 8 | 1-2 |
|  | 305 | 2 | 8 | 1 и 2 |
| Регулировочные и разборочно - сборочные работы ТР | 255 | 2 | 8 | 1 и 2 |
|  | 305 | 2-3 | 7-8 | 1,2 и 3 |
|  | 357 | 3 | 7 | 1,2 и 3 |
| Агрегатные, слесарно - механические, электротехнические, шиномонтажные, вулканизационные, кузнечно - рессорные, медницкие, сварочные, жестяницкие, арматурные, деревообрабатываю-щие, обойные, ремонт приборов системы питания | 255 | 1-2 | 8 | 1-2 |
|  | 305 | 1-2 | 8 | 1-2 |
| Таксометровые и аккумуляторные работы ТР | 305 | 1-2 | 8 | 1-2 |
|  | 357 | 1-2 | 8 | 1-2 |
| Малярные работы ТР | 255 | 1-2 | 7 | 1-2 |
|  | 305 | 1-2 | 7 | 1-2 |

Приложение З

Пример построения графика работы зон ТР и ТО

В АТП а/м КамАЗ -5511

Время работы а/м на линии 14 часов

Время начала и выхода а/м на линию 7.00 – 8.00

По расчетам и = 0,90, соответственно технически исправных а/м Асс=150*0,9=135

Количество рабочих дней в году для ремонтных рабочих 305 (следовательно, шестидневная рабочая неделя)

| Рабочие смены | 3 смена |  |  | 1 смена |  |  | 2 смена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа УМР |  | Перерыв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа ТО-2 |  |  |  |  | Перерыв |  |  | Перерыв |  |  |
| Работа ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0      2      4     6      8     10    12     14   16    18     20     22    24

Приложение И

| Спи-сочное кол-во авто-моби-лей, ед. | Общий годо-вой прбег, млн.км | Суточная программа диагности-рования |  |  |  | Количество диагно-стических постов |  | Количество диагностических постов в зоне ТР по |  | Кол-во универсальных постов для Д-1 и Д-2 с комбини-рованным стендом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По плану |  | Выбо-рочно |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Д-1 | Д-2 | Тормозам | Переднему мосту и рулевому управлению |  |
| 50 | 2,5 | 4 | 1 | 1,2 | 0,2 | - | - | - | - | 1 |
| 100 | 5,0 | 8 | 2 | 2,4 | 0,4 | - | - | - | - | 1 |
| 150 | 7,5 | 12 | 3 | 3,6 | 0,6 | - | - | - | - | 1 |
| 200 | 10,0 | 16 | 4 | 4,8 | 0,8 | 1 | 1 | - | - | - |
| 300 | 15,0 | 24 | 6 | 7,2 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 400 | 20,0 | 32 | 8 | 9,6 | 1,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 500 | 25,0 | 40 | 10 | 12 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 700 | 35,0 | 56 | 14 | 16,8 | 2,8 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| 1000 | 50,0 | 80 | 20 | 24,0 | 4,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |